重庆市工业学校
新能源汽车及实训台架采购项目招标文件
重庆市工业学校按照国家和重庆市相关法律法规要求，并根据学校办公会研究决定，欢迎有资格的企业参加投标。
一、招标项目内容
	分包序号
	名称
	投标保证金（元）
	最高限价（元）
	备注

	1
	新能源汽车及实训台架采购项目
	1000
	485000
	具体招标内容及格式要求见附件


二、招标方式
   竞争性谈判
三、项目概况
（一）、采购数量
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	新能源实训整车
	帝豪EV450教育版
	1
	辆
	符合2019新能源竞赛需求

	2
	故障诊断仪
	QRXK-1
	1
	套
	符合2019新能源竞赛需求

	3
	交流充电桩
	CL5432
	1
	台
	

	4
	新能源汽车动力总成拆装实训系统
	DS2019-1
	1
	台
	符合2019新能源竞赛需求

	5
	新能源汽车充电设备装配与调试实训系统
	DS2019-2
	1
	台
	符合2019新能源竞赛需求

	6
	动力总成拆装专用工作台
	T-08D
	1
	台
	符合2019新能源竞赛需求

	7
	充电装调模块绝缘工作台
	T-08C
	1
	台
	符合2019新能源竞赛需求


（二）、技术要求：因属实验实训耗材采购，需最大限度满足我方使用要求，如不能按照建议品牌供货的，供应商供应商品需符合现场使用要求，如不符合现场使用要求的，造成的损失由供应商自行承担。
	序号
	产品
名称
	详细技术参数及规格要求

	1
	新能源实训整车
	帝豪EV450教育版是吉利新能源高性能A级纯电动三厢轿车。符合全国职业院校技能大赛“新能源汽车检测与维修”赛项竞赛平台技术要求，适用于职业院校及培训机构基于整车的实训教学、技能训练和考核评价。
1、技术要求
1.1能源类型：纯电动；续航里程：400km；电机类型：永磁同步电机；最大功率：120 kw；电池类型：三元锂电池；电池容量：153Ah。
1.2具备高压配电保护、继电器状态检测保护、预充电检测和主动放电安全管理、绝缘检测安全管理、碰撞安全管理、物理隔离保护、互锁检测等保护策略。
1.3搭载“能效金三角”高效动力系统，采用轻量化高能智控电池系统及ITCS2.0智能温控系统；配置HEDS高效电驱系统；配置智能高效精敏电控系统。
1.4配备充电站快充、家用快充盒、家用慢冲盒、充电站慢充、应急线充5种充电模式，便于用户根据不同充电环境选择最佳充电途径。
2、教学配置
1.1配备原厂电池管理系统（BMS）连接器对插适配线束，实现车辆与“整车故障设置平台和故障检测盒（包含软硬件）”技术平台的快速无损连接,便于故障设置和数据检测。
1.2配备原厂整车控制器（VCU）连接器对插转接盒及适配线束，实现车辆与“整车故障设置平台和故障检测盒（包含软硬件）”技术平台的快速无损连接,便于故障设置和数据检测。
1.3配备原厂电机控制器（PEU）连接器对插转接盒及适配线束，实现车辆与“整车故障设置平台和故障检测盒（包含软硬件）”技术平台的快速无损连接,便于故障设置和数据检测。
1.4配备原厂车载充电机（OBC）连接器对插转接盒及适配线束，实现车辆与“整车故障设置平台和故障检测盒（包含软硬件）”技术平台的快速无损连接,便于故障设置和数据检测。
3、主要功能
3.1 新能源汽车故障诊断与排除
3.2 新能源汽车维护与高压组件更换
3.3 新能源汽车电动化系统实训教学
3.4 新能源汽车电动化系统技能训练
3.5 基于整车的实训教学和技能训练

	2
	故障诊断仪
	具备新能源汽车动力电池管理系统、电池热管理控制器系统、低压电池管理系统、DC-DC总成系统、 主控制器系统、电机控制器系统读码、清码、读取数据流完整信息和进行执行元件驱动诊断、编程等基本功能。
1、诊断车型：奇瑞（eQ1、QQ3纯电动、S18纯电动车）；吉利（帝豪EV、EV300EV450）
2、硬件配置
类别
名称
主机组
8寸平板主机
VCI诊断盒
主测试线(DB15转OBD)
附件
仪器箱、包装箱、直流电源(给主机供电)、USB线+USB转接头、OTG线
3、平板部分技术参数
类型
细节
描述
CPU
类型
Intel Cherrytrail Z8350
速度
1.44Ghz-1.92GHz
GPU
类型
Intel® HD Graphics
RAM
LPDDR3
2GB  
ROM  
Emmc
32GB    
操作系统
操作系统版本
windows 10 Home 
4、VCI技术参数
处理器
ARM Cotrex M3 
诊断接口
DB15
通信
USB通信: USB2.0 全速
蓝牙通信:  SPP 和 BLE 双模


	3
	交流充电桩
	技术参数要求：
1、完善的安全保护功能，具有输入侧过压、欠压保护，输出侧过压、过流保护，过温、短路、漏电、防雷、电池防反接等保护。
2、具有电源、充电、故障三种状态指示，全面兼容新版国标，具备紧急停机、连接确认检测、充电开门检测、充电枪锁止、充电温度检测等功能，全方位保证充电安全。
3、充电方式多样，按照“自动充满”、“时间模式”、“金额模式”、“电量模式”，结合BMS的需求对电动车进行充电。
4、具备权限密码管理功能，支持非接触式IC卡和手机APP进行身份认证、充电控制、支付结算等功能。
5、支持有线（RS-232/485、CAN、以太网等）和无线（蓝牙、GPRS、3G、4G）多种通信方式，可进行充电桩集群管控，系统软件具备本地和远程升级功能。
6、输入电压：220V或380V，功率：7KW

	4
	新能源汽车动力总成拆装实训系统
	一、动力总成拆装平台
（一）产品要求：
动力总成拆装平台采用比亚迪动力总成为基础，配套专用翻转架连接机构，便于对比亚迪动力总成拆装检测、维修考核，设备以提高学生实际操作技能，提升学生岗位适应能力，以培养适应新能源汽车维修行业发展需要的专业技术人才为设计宗旨，配套360°任意角度旋转、固定的翻转架、配备可选的教学指导软件、视频操作、教辅资料、维修手册，方便学生对比亚迪动力总成的拆装、检测、维修、考核，完全满足各职业院校对新能源汽车维修发展的教学需要，同时该设备以2019年全国职业院校技能大赛中职组“新能源汽车检测与维修”大赛赛项需求为导向设计生产制作，完全满足各职业院校对“新能源汽车检测与维修”赛项的技术需求，可对动力总成的主、副轴齿轮组等磨损情况的分析检测，对副轴与差速器高度、深度的数据测量和调整练习，对副轴与差速器调整垫片选择的计算练习等，提高大赛赛项技能水平。
（二）功能要求：
1、配套原厂动力总成，符合动力总成拆装平台的拆装、测量、维修、考核的技术需求。
2、设备以2019年全国职业院校技能大赛中职组“新能源汽车检测与维修”大赛赛项需求为导向设计生产制作，完全满足各职业院校对“新能源汽车检测与维修”赛项的技术需求。
3、设备可对比亚迪动力总成的P档机构、主副轴齿轮组等磨损情况的分析检测，对副轴与差速器高度、深度的数据测量和调整练习，对副轴与差速器调整垫片选择的计算练习等。
4、可完成永磁同步电机与变速器的分离、永磁同步电机与变速器的组装、输入轴齿轮的分离、输入轴齿轮的装配、副轴齿轮的分离、副轴齿轮的装配、差速器齿轮的分离、差速器齿轮的装配等拆装、练习、考核。
5、符合2019年全国职业院校技能大赛中职组“新能源汽车检测与维修”赛项技术标准、赛项技术要求的练习考核。
6、专业的配套多媒体实训指导软件，充分利用现代学生对多媒体的热爱，提高学习兴趣，可让各院校有效利用现代多媒体教学理念，优势资源共享，让大多数学生参与进来共享优质教学资源。
7、本台架采用国标钢材，无缝焊接，金属表面采用喷烤漆工艺处理，漆面坚固美观，配备大面积接油盘保障三不落地的汽车维修要求，油盆采用优质不锈钢无缝焊接，美观易清理。
8、实训台底部带有自锁脚轮与固定调节螺栓，可方便移动与固定。
（三）技术参数：
3.1.动力总成技术参数
电动机最大输出扭矩：310N.m/(0～4929rpm)/30s
电动机额定扭矩：160N.m/(0～4775rpm)/持续
电动机最大输入功率160kW/(4929～12000rpm)/30s
电动机额定功率：80kW/(4775～12000rpm)/持续
电动机最大输出转速(包括驱动最高输入转速和随动最高输入转速)：12000rpm
电动力总成总成重量： 103kg
电机轴中心与差速器中心的距离： 239mm
变速箱润滑油量： 1.85～1.95L
变速箱润滑油类型：齿轮油SAE75W-90。
3.2.拆装翻转架操可360°旋转，方便电机与变速器的分离与装配
产品尺寸：950mm×700mm×850mm（长×宽×高）
不锈钢接油盘：660mm×590mm×35mm(长×宽×深)
底盘:950mm×700mm（长×宽）
立柱:200mm×150mm(长×宽)
手轮:190mm（直径）
主轴:40mm（直径）
载重量:150Kg
移动脚轮：3吋万向轮带刹车
（四）可完成实训项目：
①永磁同步电机与变速器的分离
②永磁同步电机与变速器的组装
③输入轴齿轮的分离
④输入轴齿轮的装配
⑤副轴齿轮的分离
⑥副轴齿轮的装配
⑦差速器齿轮的分离
⑧差速器齿轮的装配
⑨齿轮组磨损状况
⑩副轴与差速器工作数据的检测
▲二、配套动力总成拆装软件要求（软件现场演示）：
（一）、产品介绍要求
新能源汽车动力总成拆装与检测软件与新能源汽车动力总成拆装与检测设备配套使用，符合2019全国职业院校技能大赛中职组“新能源汽车检测与维修”赛项技术标准、操作规范、工艺流程等进行制作，包含真人实操录像演示全套国赛项目，配有演示说明和专业人员语音解说，可回放、暂停浏览视频。并配备大量实训指导课程、大赛设备操作指导、大赛设备理论知识学习、大赛设备部件3D结构展示等知识模块、虚拟拆装等。
（二）、功能要求
1、理论知识
采用二维及三维的动画方式对电永磁同步电机与固定齿比变速器类型、结构、原理等知识进行生动展示、深入解析，并提供交互式操作，帮助学生对抽象、难懂的知识点理解、记忆系统包含多个学科知识体系模板，其中以电动机知识和变速器知识为重点。
1）电动机知识包括：电动机的类型、电动机主要性能指标、永磁同步电机的结构、永磁同步电机工作原理、永磁电动机定子铁芯的功用、转子和定子的结构展示旋变器的结构、差速器的结构等,
2） 变速器知识包括：变速箱齿轮机构组成、变速箱档位传递路线、驱动电机变速箱工作原理差速器的结构等
2、3D结构展示
在虚拟现实环境下建立大赛设备各功能模块结构系统模型，鼠标放到任意部件上，系统自动显示该部件名称。点击该部件，系统进入结构展示二级界面，在该界面下，模型是可拖拽，可三百六十度旋转，可任意放大缩小的，学生可以从不同的角度观察功能模块的构造。并在功能说明区域配有文字讲解该部件名称及功用。点击返回按钮，可返回系统模型界面，点击其它部件继续学习。
3D结构展示包括：驱动电机的结构展示和变速器的结构展示
1）驱动电机的结构展示内容包括：包括三相线束插接器、后端盖、卡环、电机壳体、轴承、旋变器总成、定子和转子等。
2）变速器的结构展示内容包括：输入轴、滚珠轴承、穿齿合齿轮、输出轴、输出轴大齿轮、出轴小齿轮、滚锥轴承等
3、虚拟拆卸
虚拟拆装，按照原厂手册要求进行驱动电机和变速器的拆装与分解。可以手动一步一步按顺序拆装，系统在三维虚拟现实环境下建立虚拟驱动电机和变速器的模型，同时建立拆装时需要的使用工具。虚拟驱动电机和变速器可以任意放大、缩小和360度旋转。
内容包括：驱动电机和变速器的分离、驱动电机和变速器的组装、驱动电机的拆卸、驱动电机的安装、变速器的拆卸和变速器的组装。
功能要求：
①.手动装配功能，体验式培训，比纯粹的“听”和“看”更深入的理解。
②.全3d场景，随时切换视角，沉浸式学习。
③.章节选择，灵活选择学习内容和安排进度。
④.练习模式，模拟考试环境，自我完善和学习。
⑤.考核模式，分教师端和学生端，教师端可以进行学生管理，成绩管理。
⑥.逼真的材质效果，真实还原现场。
技术要求：
①.采用先进计算机虚拟技术，模拟新能源汽车驱动电机总成的拆装操作过程。教师使用本软件可以进行拆装实训示范课，学生使用本软件可以进行拆装实训工艺课。
②.软件提供驱动电机拆装和检验实训项目，包涵旋变接插件的拆装、温控接插件的拆装、通气阀的拆装、电机骨架油封拆装、电机端盖拆装、电机内部零件的拆装（定子、转子、轴承、三相连接器）、密封环的拆装等。 
③软件提供驱动电机拆卸：练习模式系统有提示拆卸方法，包住学员尽快掌握拆卸方法。
④.软件提供驱动电机拆卸考核模块：该模块没有提示，学员可以自由操作，操作完系统会进行评分。
⑤.软件提供驱动电机安装：按照维修手册上的标准拆装流程进行操作。
⑥.真实的拆装实训车间场景，包含总成拆装台架、工具车、零件车、驱动电机维修手册。实训车间场景采用3D实时渲染技术，可实现场景内360度旋转，可实时通过鼠标与场景进行交互操作。对总成拆装台架可以进行360度沿曲轴轴线方向任意翻转。
⑦.可按照维修手册上的标准拆装流程进行操作，包括零部件拆卸与安装、工具选择与使用、工艺处理和零部件测量。提供规范的拆装工艺操作，包含螺栓拆装顺序、螺栓安装扭矩、零部件润滑等。
⑧.软件基于“模拟拆装物理引擎”，可以按照真实的拆卸和装配顺序进行拆装和零部件检验操作。
⑨.提供常用工具栏和工具车功能，用户可以根据需要来定制常用工具栏中的工具。工具车中的工具包含各种型号的套筒、扳手、扭力扳手、专用钳子、专用工具等，在工具车中可以进行工具的组合和拆卸。并提供扭力扳手调整功能，可以设置扭力扳手的扭矩。
⑩.在拆装过程的细节表达方面应具备：学员手动操作扳手以及专用工具，并且自己操作工具进行拆卸，涉及螺栓拆装应包含松动、全松、预紧和紧固操作过程。
⑪.具有对实训过程中操作记录的功能，包含违规操作的记录、工具使用是否正确的记录、拆装顺序是否正确的记录和工艺处理记录。实训过
⑫.软件包含练习模式与考核模块：，可以自由选择练习模式与考核模式2种，在练习过程中鼠标点上零件有提示零件名字，可以更加方便学生认知实物；在练习过程中相对应的螺丝有提示螺丝的大小，方便学生认知使用工具；考核模式则没有提示，学生按照自己的掌握情况进行拆装联系，最后系统自动评分。
如变速器的拆卸，具体内容如下：
①变速箱润滑油加注螺栓和排放螺栓的拆卸
②转速传感器的拆装
③P档电机的拆卸
④差速器半轴油封的拆卸
⑤变速箱前后端箱体的分解
⑥P档电机执行机构的拆卸
⑦齿轮机构的拆卸
4、实操视频
真人实操录像演示纯电动汽车智能化故障改造项目，配备演示说明和专业人员语音解说，可回放、暂停浏览视频。配音部分由专业电视台播音员配音，声音浑厚有力，富有感染力(正常语速一般在200字每分钟)专业级摄像用灯和音频采集设备。视频制作后能够提供各种视频格式（高清、标清）。录制要求：录制每门课程均采用多机位（专业高清摄像机）拍摄,所用摄像机分辨率1920X1080，录制视频宽高比16:9，视频帧率为25帧/秒。
实训指导视频包括永磁同步电机与变速器的拆装与检测，主要内容包括：
①永磁同步电机与变速器的分离
②永磁同步电机与变速器的组装
③输入轴齿轮的分离
④输入轴齿轮的装配
⑤副轴齿轮的分离
⑥副轴齿轮的装配
⑦差速器齿轮的分离
⑧差速器齿轮的装配
⑨齿轮组磨损状况
⑩副轴与差速器工作数据的检测


	5
	新能源汽车充电设备装配与调试实训系统
	一、充电设备装配与调试智能实训台
(一)产品要求：
充电设备装配与调试智能实训台，是选用新国标7KW交流柜式充电桩和充电桩专用测试负载箱组成，专为培养充电桩装配调试及售后维修技术人员研发，充电桩具有可反复拆卸装配功能，所有配件可进行快速定位、组装、调试，操作简单、效率高、充电桩和充电桩负载装置配合使用，具备充电测试功能，可自动检验装配的正确性，对装配性能进行有效的测试检查，充电桩底部经过强化加固增强稳定性，学员通过充电桩的装配调试练习，掌握交流充电桩核心零部件之间的连接控制关系；培养学员对交流充电桩的装配调试能力以及故障分析和处理能力，同时该设备以2019年全国职业院校技能大赛中职组“新能源汽车检测与维修”大赛赛项需求为导向设计生产制作，完全满足各职业院校对“新能源汽车检测与维修”赛项的技术需求，可完成“新能源汽车充电设备装配与调试”任务的所以装配、调试、练习等技术要求，有效提高对充电桩的装配、调试技能水平，同时适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对交流充电桩的装配调试和维护实训的教学需要。
（二）功能要求：
1、充电桩采用柜式结构，下面支架进行加固。
2、充电桩均采用知名厂家配件及电源导线，可保证反复拆装及连线使用。
3、充电桩配有详细的装配与检修操作细则。
4、充电桩配有详细的电路原理图，便于器件连线及查找故障。
5、充电桩完成连线及调试后，充电桩插头连接自身的国标交流充电插座车辆端，即可验证接线的正确性。
6、充电桩有完善的安全保护功能，具有输入侧过压、欠压保护，输出侧过压、过流保护，过温、短路、漏电、防雷等保护。
7、充电桩正面的人机界面可动态显示实时的充电电压、充电电流、充电电量、充电时间等信息。
8、具有充电、急停按钮开关、连接确认检测、充电开门检测、充电枪锁止、充电温度检测等功能，全方位保证充电安全。
（三）充电桩技术参数要求：
1.外形尺寸（mm）：750*500*1600（长*宽*高 充电桩）+600*750*960（长*宽*高 负载箱）
2.输入电源： AC220V±15%  50Hz
3.系统支持： 在线更新
4.输出额定电压： AC220V±15%  50Hz
输出额定功率： 7KW
输出额定电流： 32A
过流保护： 35.2A
过压保护 ≥264Vac
欠压保护 ≤176Vac
漏电保护动作电流30mA
电能表  2.0级多功能交流电能表
9.工作环境
温度： -20℃～+50℃
相对湿度：5％～95％
海拔高度：≤1000m 
10.防护等级： IP54
11.寿命：  10000次  
12.充电方式：  刷卡/APP
13.通讯方式：  以太网/4G模块
（四）可完成实训项目要求：
了解交流充电桩结构原理。
了解交流充电桩主要零部件功能。
掌握充电桩线束和配件的选用方法。
掌握电源线的选配、冷压接线端子选配和压接工艺。
掌握线束连接正确性的测试方法。
掌握充电桩绝缘阻值的测量方法。
掌握L线和N线的判别方法。
掌握PE接地电阻值测量方法。
掌握漏电保护模块的安装方法。
掌握防雷器模块的安装方法。
掌握电能表的安装方法。
掌握系统的初始设置方法。
掌握充电桩内部保护防护机制和原理。
明确交流充电桩装配调试操作安全注意事项。
掌握充电桩装配调试与维修方法。
掌握交流充电桩充电操作和测试过程
（五）基本配置要求：
充电桩桩体，漏电保护开关，交流接触器、电源板、控制板组件、LED灯板、急停开关、LCD显示屏、计量电表、刷卡模块、以太网模块或4G模块（选配）以及充电枪等，配套充电桩负载装置。
二、充电桩负载装置
充电桩负载装置用于检测充电设备装配与调试智能实训台的装配性能是否达到技术要求，检验装配是否正确，能否到达不同等级的充电功率状态，适用于充电设备装配与调试智能实训台技术操作的各种检测要求。
设备技术参数
额定输入电压
AC220V
额定输入功率
P=7.5kW； I=34A
功率分档
1A,2A,2A,5A,8A,16A（共 6 档，可任意组合使用）
使用情况
最小负载档位为 1A，可实现 1A 到 34A 之间以 1A 为步进值的分段式连续可调
负载精度
±5 [image: image1.png]



显式方式
显示电压、电流、功率等电参数
工作电源
单相 AC220V/50HZ
接线方式
充电枪头可直接插至负载箱使用,枪座安装面板上
控制方式
面板手动控制（分档设定加载使用空气开关加载选施耐德的）
防护等级
IP20(适合室内使用）
风扇噪音
70 分贝
冷却方式
强制风冷
工作方式
可以连续工作
保护功能
过温报警
过温保护
蜂鸣提示等
机箱构造
尺寸约：宽 600*深 750*高 986mm
适用环境温度
-10℃～+50℃
移动方式
采用载重型万向脚轮，前后各 2 只，2 只带锁
▲三、配套充电设备装配与调试软件要求(软件现场演示)：
（一）产品要求

新能源汽车充电设备装配与调试软件与新能源汽车充电设备装配与调试设备配套使用，符合2019全国职业院校技能大赛中职组“新能源汽车检测与维修
”赛项技术标准、操作规范、工艺流程等进行制作，包含真人实操录像演示全套国赛项目，配有演示说明和专业人员语音解说，可回放、暂停浏览视频。并配备大量实训指导课程、大赛设备操作指导、大赛设备理论知识学习、大赛设备部件3D结构展示等知识模块、虚拟拆装等。
(二)功能要求
1、理论知识
采用二维及三维的动画方式对充电机的结构、原理等知识进行生动展示、深入解析，并提供交互式操作，帮助学生对抽象、难懂的知识点理解、记忆。
系统以新能源充电知识为重点，主要包括：充电机的结构认知、工作指示灯模组、人机交互显示控制器、刷卡器4G模块、枪锁模块、国标充电座、12V铺助电源、主控盒铺助继电器盒、漏电保护器模块、防雷器模块、电能表模块、交流接触器模块、充电开门检测等知识。
2、3D结构展示
在虚拟现实环境下建立充电器各功能模块结构系统模型，鼠标放到任意部件上，系统自动显示该部件名称。点击该部件，系统进入结构展示二级界面，在该界面下，模型是可拖拽，可三百六十度旋转，可任意放大缩小的，学生可以从不同的角度观察功能模块的构造。并在功能说明区域配有文字讲解该部件名称及功用。点击返回按钮，可返回系统模型界面，点击其它部件继续学习。
3D结构展示包括：充电机、漏电保护开关、防雷器模块、电能表、交流接触器模块、接地线等
3、虚拟拆装
 虚拟拆装，按照大赛技术要求对充电机主要模块进行拆装与分解；可以手动一步一步按顺序拆装，系统在三维虚拟现实环境下建立充电机主要模块的模型，同时建立拆装时需要的使用工具。虚拟充电机可以任意放大、缩小和360度旋转。拆装过程中，可以点击“初始状态”按键重新开始拆装练习
①虚拟安装内容包括：漏电保护器模块的安装、防雷器模块的安装、电能表模块的安装、交流接触器模块的安装、接地线的安装等
②虚拟拆卸内容包括：漏电保护器模块的拆卸、防雷器模块的拆卸、电能表模块的拆卸、交流接触器模块的拆卸、接地线的拆卸等
4、实操视频
真人实操录像演示新能源汽车充电设备装配与调试，配备演示说明和专业人员语音解说，可回放、暂停浏览视频。配音部分由专业电视台播音员配音，声音浑厚有力，富有感染力(正常语速一般在200字每分钟)专业级摄像用灯和音频采集设备。视频制作后能够提供各种视频格式（高清、标清）。录制要求：录制每门课程均采用多机位（专业高清摄像机）拍摄,所用摄像机分辨率1920X1080，录制视频宽高比16:9，视频帧率为25帧/秒。
实训指导视频以新能源汽车充电设备装配与调试为主线；
主要内容包括：
①充电设备装配与调试的准备工作和安全防护
②充电设备主要模块的装配
③充电设备线束的检查与连接
④充电设备通电前准备与通电检测
⑤充电设置及运行数值的读取
⑥不能充电的故障检修


	6
	动力总成拆装专用工作台
	技术参数要求：
1、可安全平行分离变电机与速箱体。
2、平台设计有可调节变速箱的360度任意反转机构。
3、平台台面四周设计了油槽，齿轮拆卸、清洗、安装时油污直接可以回流到集油装置，保持环境整洁。
4、平台采用钢质材料，可承受不低于1吨的有效载荷。
5、平台有效解决了学员动力总成拆装与调试的高频率技能训练。
6、平台尺寸（长*宽*高）：≥1900*910*780（mm）

	7
	充电装调模块绝缘工作台 
	技术参数要求：
工作台台面选用实木材质，配2层抽屉。
桌面采用防静电材料，尺寸（长*宽*高）1500*750*850mm  


四、 项目商务要求
（一）服务期限（工期）： 2019年6月20日前
1、如供应商不能按时交货或安装调试的，每逾期一天向采购人支付合同总金额1%的违约金，逾期5天仍不能交付的，采购人有权单方面终止合同且不退还履约保证金，并要求中标人向采购人支付合同总金额5%的违约金，同时根据给采购人造成损失情况向需方赔偿。
2、若供应商所供货物与合同要求不符的或履约过程中有违约行为的、采购人有权不退还履约保证金。
3、若供应商违反售后服务条款，每违反一例须向采购人支付合同总金额1%的违约金；
4、其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。
（二）付款方式
1、合同签订之前，成交供应商向采购人开户银行汇入中标金额10%的履约保证金，合同履行完成后，采购人退回其中标金额5%的履约保证金，余下的履约保证金转为质量保证金。
2、成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后由采购人在验收报告上签字确认。成交供应商向采购人方开具发票。
3、成交供应商提交采购合同、验收报告、发票复印件、资金支付申请表等材料。
4、成交供应商方提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同全款。
5、质保期一年满后，采购人无息退还质保金。
（三）其他
1.投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到招标文件其他条款的要求。
2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
五、资金来源
单位自筹资金，资金已落实。
合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）一般资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5、法律、行政法规规定的其他条件。
以上资料需提供原件备查，并提供复印件。
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	竞标供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	竞标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）竞标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供竞标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。
	或见诚信声明

	
	
	（3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	税务登记证（副本）复印件（注）和社会保险缴纳证明材料（社保局加盖公章）
	

	
	
	（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	竞标人提供书面声明、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚” 查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖投标人公章）。查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。
	

	
	
	（5）法律、行政法规规定的其他条件
	
	


注： 投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）复印件以竞标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。
以上资格条件提供不完整，或不符合要求者，以资格性检查不符按废标处理。
符合性检查:依据竞争性谈判文件的规定，从供应商响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	有效性
审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书
	法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书有效，且符合竞争性谈判文件规定的格式。

	
	
	竞标方案
	只能有一个方案竞标。

	
	
	报价唯一
	只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性
审查
	响应文件份数
	响应文件正本1份、副本1份数量符合谈判文件要求。

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	谈判文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对招标文件中采购内容全部作出响应。

	
	
	竞标有效期
	满足竞争性谈判文件规定。


3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。
7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。
8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。
以上符合性条件提供不完整，或不符合要求者，以符合性检查不符按废标处理。
六、投标、开标有关说明
（一）凡有意参加谈判的供应商，请在重庆市工业学校网方网站（www.cqiss.com）上下载本项目竞争性谈判文件以及补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。
（二）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名。
（三）供应商须满足以下三种要件，其报名才被接受：
1、按时现场报名；
2、按时缴纳保证金；
3、按时参加谈判。
（四）保证金缴纳地点：重庆市工业学校世纪楼二楼总务科
（五）保证金缴纳时间：2019年6月6日北京时间8:30-9:00

（六）递交谈判文件截止时间：2019年6月6日北京时间9:30

（七）递交谈判文件地点：重庆市工业学校世纪楼三楼大会议室
（八）谈判开始时间：2019年6月6日北京时间9:30

（九）谈判地点：重庆市工业学校世纪楼三楼大会议室
（十）保证金退还方式
未成交供应商的保证金，在成交公示期结束后，由采购人5个工作日后到缴纳地点进行领取
七、投标有关规定
（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。
（二）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的投标，否则投标无效。
（三）同一合同包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。
（四）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。
八、联系方式
联系人：周老师、吴老师
电  话：（023）63328793   
传  真：（023）63311363
地  址：重庆市渝中区交农村360号
九、招标监督
由重庆市工业学校纪律检查委员会对本次招标全过程进行监督。
重庆市工业学校采购招标报名表
	公司名称
	

	项目名称
	

	注册资金
（万元人民币）
	
	公司性质（√）
	□国营 □私营 □股份 
□外企 □其他：

	公司法人代表
	

	公司地址
	

	授权代表
	
	联系电话(座机)：
	

	
	
	联系电话(手机)：
	

	
	
	电子邮箱：
	

	投标保证金
	金额
	
	缴纳时间
	

	经营范围
（按照营业执照上内容准确填写）
	


                                         公司（公章）：
年    月    日
注：投标人必须携带本投标报名表于提交响应文件截止时间前到现场确认报名，此表不密封于响应文件中，在报名时提交此表。
附投标文件格式

竞争性谈判
响应文件

项目名称：                    

竞价单位：                             (盖章)

联 系 人：              

联系电话：               手    机：            

          二〇一 年*月
一、经济部分
（一）竞争性报价函
竞争性报价函
我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。
1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。
3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。
5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚。
6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
供应商（公章）：
地址：  
电话：                           传真：
网址：                           邮编：
联系人：
年   月   日

（二）开标一览表
采购项目名称：
	投标人全称
	

	投标企业规模
	小型□           中型□           大型□            微型□

	分包号
	招标分包项目名称
	数量
	投标报价（小写）
单位（元）
	交货期
	免费质量保证期

	
	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：                            元整

	备注：


投标人：                                 法人授权代表：
  （投标人公章）                               （签字）
                                            年     月     日
说明：
1、开标一览表按分包填列，除签字外，均为打印体。每一分包单独一张表开标一览表；
2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；
3、该表可扩展为其他分包；
4、在投标企业规模对应栏上打“√”。
（三）明细报价表(可用附件报价表代替)
明细报价表
项目编号：
	品目号
	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	制造商企业规模
	规格型号
	数量
	单价
（   ）
	合计
（   ）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、请供应商完整填写本表。
        2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。
        3、制造商企业规模栏填写“小型”或“中型”或“大型”或“微型”企业。
                                              供应商名称（公章）：
年     月    日
年     月    日
二、服务部分
（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）其它优惠承诺（格式自定）
三、资格条件及其他
（一）一般资格条件
    1、供应商证明材料
法人营业执照副本复印件（或含社会统一信用代码的营业执照）

税务登记证副本复印件（或含社会统一信用代码的营业执照）

组织机构代码证复印件（或含社会统一信用代码的营业执照）

法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书（格式）

        （法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                            （供应商全称）

                                             年   月   日

                                               （公章）

附：上述法定代表人住址：

            身份证号码：

              电    传：

              网    址：

              邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

 _________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

                                                    （供应商公章）

年   月   日
2、提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供递交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（新成立公司不足一个月的除外）或以诚信声明代替
3、提供社会保险缴纳证明材料（社保局加盖公章）或以诚信声明代替
4、提供信用及违法查询结果材料（加盖单位公章）或以诚信声明代替
5.1供应商提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖供应商公章（查询信息为供应商名称），查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间前或以诚信声明代替；
5.2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章，查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间前或以诚信声明代替；
6、书面声明（格式）
书面声明
项目名称：                                                
致：重庆市工业学校     
                      （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
投标人廉政承诺书
    为进一步强化党风廉政建设，不断提高廉洁自律意识，杜绝违法违纪事件发生，树立甲乙双方良好形象。现就加强廉洁自律工作承诺如下：
一、甲乙双方要严格按照国家有关法律法规、廉政规定、工作规定，约束双方工作人员的公务行为。
二、甲方工作人员严禁向乙方泄露标底或者透露应当保密的招投标有关情况，严禁索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品以及给予的回扣、好处费、感谢费等，不准在乙方报销任何应由甲方工作人员个人支付的费用，不得参加乙方组织的任何宴请、娱乐等活动。甲方工作人员如有上述违纪违规行为，一经查实，视情节轻重给予党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
三、乙方工作人员严禁以任何方式向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品以及给予回扣、好处费、感谢费等，不准为甲方工作人员报销应由甲方工作人员个人支付的费用，不准为甲方工作人员组织任何宴请、娱乐等活动。乙方工作人员如有上述行为，一经查实，取消乙方参与甲方主办的投标资格或中止乙方参与甲方的项目活动。如涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
以上承诺，甲乙双方严格履行，并自愿接受监督。
本承诺书由甲乙双方共同签署，共四份，甲乙双方各保存一份、招投标办公室存档一份，学校纪委保存一份。
甲方：重庆市工业学校                          乙方：单位(盖章)：
                                       法定代表人（签字或盖章）：
                                               年   月   日
（二）特定资格条件
提供证明材料复印件
（三）其他应提供的资料
2、其他资料
其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。
（结束）
正本/副本








21

